Ausschreibungstext

PP- Dränschacht und Zubehör.

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Einzelpreis € / m² | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | . ...Stck ....Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck ... Stck | PP- Dränschacht DN 315 als Kontroll- und Spülschacht für Gebäudedränage nach DIN 4095, sowie Flächendränage bei Sportanlagen, Parkplätzen, beim Wegebau und in der Landwirtschaft, aus PP (Polypropylen), Vollwandbauweise, innen glattwandig, außen gewellt. Mit oder ohne Sandfang. 3 Anschlüssen DN 200 / 90°, Farbe orange. Mit begehbarer Abdeckung aus PP und 1 Blindstopfen, Nutzhöhe ca. 65 cm Am Hoch- und Tiefpunkt, an allen Richtungsänderungen, an Stellen seitlicher Anschlüsse der Dränage liefern und fachgerecht einbauen. Dränschacht DN 315 System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn PP- Schachtverlängerung DN 315, aus Polypropylen, Vollwandbauweise, innen glattwandig, außen gewellt, mit angeformter Steckmuffe, Farbe orange, Nutzlänge ca. 80 cm, liefern und entsprechend der Einbautiefe fachgerecht einbauen. Schachtverlängerung DN 315 System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Schachtmuffe DN 315, aus PVC- U, zur Verwendung von Reststücken der Schachtverlängerung, Farbe grau, liefern und fachgerecht einbauen. Schachtmuffe DN 315 System REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Reduzierung RAUDREN, aus PE HD (Polyethylen), passend zu den Dränschachtanschlüssen DN 200 und Reduzierung auf gewellte flexible Dränrohrabmessungen DN 100, 125 und 160. Farbe schwarz. DN 200 / 100 DN 200 / 125 DN 200 / 160 Reduzierung RAUDREN System REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Adapter auf RAUPLEN Verbundrohr Typ R2 nach DIN 4262-1, aus PE HD, passend zu Dränschachtanschlüssen DN 200 und Anschluß an Verbundrohre Typ R2, DN 100 und DN 160, Farbe schwarz. DN 200 / 100 DN 200 / 160 Adapter auf RAUPLEN System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Schachtabdeckung DN 315 aus Guss, mit Rahmen, Deckel geschlossen, Klasse B125G sowie D400G liefern und fachgerecht einbauen. Klasse B125G Klasse D400G Schachtabdeckung DN 315 aus Guss System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Schachtabdeckung DN 315 begehbar, aus PP (Polypropylen), passend zu REHAU Dränschacht und Schachtverlängerung, Farbe orange, liefern und fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung DN 315 begehbar System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn Blindstopfen DN 200 aus PE (Polyethylen), für REHAU Dränschachtanschluß DN 200, Farbe rot, liefern und fachgerecht einbauen. Blindstopfen DN 200 System: REHAU REHAU oder gleichwertig Material Lohn | ................ ................ ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. | .................. .................. ................... ................... ................... ................... ................... ................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... |